PROGRAMME PACKET

SV2AGW

AGWTERMINAI

---------------------------------------------------------------------

traduction de F8ARR, Devoyon Guillaume, Bordeaux 99.

SOMMAIRE

COPYRIGHT

QUE FAIT LE PROGRAMME

PARAMETRAGE DE L’INDICATIF

PARAMETRAGE DU MONITEUR

PARAMETRAGE DE LA BALISE

PARAMETRAGE DE L’ACCÈS PRIVILÉGIÉ

PARAMETRAGE DES OPTIONS

QUE SE PASSE T’IL SI UNE STATION SE CONNECTE CHEZ VOUS

COMMENT SE CONNECTER ?

SE DÉCONNECTER

ENVOYER UN FICHIER YAPP

RECEVOIR UN FICHIER YAPP

ENVOYER UN FICHIER ASCII

SAUVEGARDER LE BUFFER DES FENÊTRES

VÉRIFIER L’ACTIVITÉ SUR L’AIR

COMMENT ÉCRIRE UN FICHIER SCRIPT

LES FICHIERS SON

CHANGEMENT DE FENÊTRE ENTRE TX ET RX

LE MONITEUR DE CONTRÔLE DU PORT

COPYRIGHT

© Rossopulos Georges (SV2AGW) 1990-1997

Le programme est gratuit pour l’unique utilisation par des radioamateurs. Vous n’avez pas le droit de changer aucun aspect du programme qui violerai le copyright. Vous avez la responsabilité d’utiliser le programme en accord avec les lois locales. Vous n’avez aucune responsabilité pour les dommages occasionnés par l’utilisation du programme même si le programme a des bugs.

Tous les produits ainsi que les marques qui apparaissent dans mon programme appartiennent a leur propriétaires.

QUE FAIT LE PROGRAMME

AGWTERMINAI est une application packet pour la suite AGW packet suite.

Vous devez lancer en premier AGW packet Engine.

Ceci est le terminal prévu pour des applications Windows.

Ce programme n’est pas encore tout a fait fini et est remis a jour régulièrement.

Il a la possibilité de lancer plusieurs connections ainsi que de multiples transferts YAPP.

Il possède également un accès prive (remote) pour les utilisateurs.

PARAMETRAGE DE L’INDICATIF

Entrez en premier votre indicatif. Soyez sur qu’il soit différent d’une autre application packet (choisissez un SSID différent ).Ensuite vous pouvez entrer les indicatifs régulièrement connectés et ainsi les voir apparaître dans la fenêtre de dialogue de connexion. De ce fait vous pourrez choisir le call de connexion juste en cliquant dessus.

PARAMETRAGE DU MONITEUR

Choisissez le type de packet vous voulez observer. Certainement tous. Parce que nous avons une fenêtre séparée pour le monitoring.

Le choix de conversion OemAnsi  permet de transformer les caractères reçus au format Windows depuis Msdos. Actuellement vous n’en avez pas besoin parce que actuellement le programme autodetecte le type de fonte que vous utilisez et ajuste la conversion.

PARAMETRAGE DE LA BALISE

( En France on évite les balises ...  NDLR )

Entrez le nom du fichier de la balise ainsi que le ‘ n ‘ nombre de passage en émission par minute. Une valeur de 0 dans tous les champs dévalidé la balise.

ID réponse.

Si une station envoie un packet vers ‘ QRA ‘ alors vous enverrez la valeur ID. Ceci est utilisable pour savoir quelle station est sur l’air.

PARAMETRAGE DE L’ACCÈS PRIVILÉGIE ( remote control dialog )

Ici vous entrez les indicatifs des stations qui peuvent se connecter chez vous. Si une station n’y ai pas référencée il ne pourras se connecter chez vous. Vous entrez l’indicatif ainsi qu’une annonce de bienvenue.

PARAMETRAGE DES OPTIONS

Entrez le fichier qui contiens le texte de Bienvenue, qui sera transmis a chaque connexion sur votre machine. Vous pouvez aller voir aussi la rubrique ‘ que se passe t’il si une station se connecte chez vous.

Le SCROLL BUFFER SIZE est la taille en ligne de la fenêtre.

QUE SE PASSE T’IL SI UNE STATION SE CONNECTE CHEZ VOUS

Le programme effectue les procédures suivantes:

1- Il annonce l’indicatif de la station si vous possédez une carte son.

2- recherche dans le répertoire USERS un fichier texte prévu pour cet indicatif et lui envoie.

Le fichier doit être en ASCII pur et son extension doit être WLC. Si ce fichier n’existe pas il enverra le fichier de bienvenue par défaut

3- Maintenant si vous n’êtes pas dans le shack, la station peut vous envoyer un fichier texte en YAPP, dés que le programme détecte une transmission YAPP.

4- La station peut faire sonner votre machine pour vous appeler. Le programme annonce l’indicatif et joue le fichier wave ‘ sysop.wav’.

5- La station peut envoyer un ‘ ? ‘ pour recevoir l’aide des commandes.

6- Si la station est dans la ‘remote list’ il peut alors taper ‘/remote’ pour entrer dans le mode remote.

7- Si il a plein accès il peut alors recevoir tous les fichiers de la machine en protocole YAPP.

COMMENT SE CONNECTER ?

Pressez le bouton  de connexion ou sélectionnez CONNECT depuis le menu ou pressez  [ALT+C]. Ouvrez la fenêtre Connect.

D’abord entrez l’indicatif a connecter. Si la station est déjà listée vous pouvez juste la sélectionner avec la sourie. Ensuite sélectionnez le port ou vous voulez vous utiliser (si vous plusieurs TNC ). Si vous voulez vous connecter via un Digi , entrez l’indicatif du digi. Attention uniquement un ax25 12 digi. (via) mais pas vers un node !!.

Cliquez sur ‘ OK ‘ pour vous connecter ou ‘SCRIPT’ pour lancer une procédure de connexion une fois la connexion établie. De ce fait vous pouvez avoir un script personnalise pour envoyer automatiquement un mot de passe, ou vous connecter via des nodes.

SE DÉCONNECTER.

Cliquez juste sur ‘ DISCONNECT ‘ ou choisissez ‘DISCONNECT ‘ depuis le menu ou encore pressez [ALT+D]. Si vous Cliquez deux fois, la déconnexion sera forcée même si le serveur n’a pas répondu.

ENVOYER UN FICHIER YAPP

Cliquez sur le bouton YAPP send depuis le menu. Sélectionnez le fichier a envoyer depuis la fenêtre des fichiers et vous êtes prêt. La fenêtre YAPP apparaît. A n’importe quel moment vous pouvez annuler et stopper le transfert.

RECEVOIR UN FICHIER YAPP

Vous n’avez besoin de rien faire car tout est automatique. Tous les fichiers YAPP reçus sont enregistres dans le répertoire YAPP.

ENVOYER UN FICHIER ASCII

Appuyez sur le bouton ‘ send ASCII’ ou sélectionnez ‘Send ASCII’ depuis le menu. Choisissez le fichier a envoyer et le fichier sera transmis.

SAUVEGARDER LE BUFFER DES FENÊTRES.

Choisissez la fenêtre désirée et cliquez sur l’un des deux boutons ‘save’. Le premier sauvegarde le fichier comme un fichier texte classique et l’autre en fichier texte avec tabulation. La seconde option vous permet de voir le contenu des fichiers comme ils apparaissent a l’écran.

VÉRIFIER L’ACTIVITÉ SUR L’AIR.

Vous pouvez cliquer sur le bouton MHEARD pour voir la liste des stations entendues.

Choisissez une station en cliquant dessus pour vous connecter a elle.

En cliquant sur le bouton ‘ask QRA’ le programme transmet des packets spéciaux.

De ce fait si une autre station est sur l’air elle répondra en envoyant son indicatif.

Ceci peut permettre de retrouver des stations.

COMMENT ÉCRIRE UN FICHIER SCRIPT

Utilisez un éditeur comme notepad. Faites attention de ne pas utiliser le processeur de mots du programme.

Chaque ligne est de la forme <commande><parametres>.

Les commandes valables sont:

PASSWORD

syntaxe: passwd <mot de passe>

exemple: passwd abdfertyuw the lazy fox

Fonctionnement: envoie automatiquement les 5 correctes lettres du mot de passe.

SEND

syntaxe:	send <mot a transmettre>

exemple:	send km

Fonctionnement:	envoie le <mot a transmettre> a la station connectée

WAITPROMPT

syntaxe:	waitprompt

exemple:	waitprompt

Fonctionnement:	attends jusqu’à ce que le programme reçoive le prompt. Le prompt est 			ce que l’on veut fini par ‘>‘

e.g.	1:F5KBW >

WAITFOR

syntaxe	waitfor <caractère a attendre>

exemple:	waitfor There is no such file

Fonctionnement:	attends et interromps le script tant que le programme n’a pas reçu 				<caractère a attendre>

WAITSEARCH

syntaxe:	waitsearch <caractère a rechercher>

exemple:	waitsearch Conn

fonctionnement:	attends jusqu’à la réception quelque part du caractère

DISCCONTINUE

syntaxe:	disccontinue <caractère de déconnexion>,<caractère continue l’exécution>

exemple:	disccontinue failure,connect

fonctionnement:	déconnecte ou continue l’exécution a la réception des caractères

LES FICHIERS SON

Le programme parles a travers votre carte son et a besoin de fichiers WAV.

SYSOP.WAV est le fichier qui est joue quand quelqu’un fait la commande RING.

Vous pouvez changer ce fichier comme vous voulez.

Le programme a aussi besoin de fichiers wav pour chaque lettre et chiffres pour épeler les indicatifs des stations connectées.

Vous pouvez aussi changer ces fichiers:

A.WAV

B.WAV

C.WAV

....

Z.WAV

0.WAV

1.WAV

2.WAV

.....

9.WAV

CHANGEMENT DE FENÊTRE ENTRE TX ET RX

Appuyez juste sur la touche [TAB] ou utilisez votre sourie.

LE MONITEUR DE CONTRÔLE DU PORT

Le programme envoie tous ce que vous tapez en trame Unproto dans la fenêtre moniteur et sur le premier port.

Si vous voulez changer le port radio il faut cliquer sur le bouton QRA et sélectionner le port désire. Ainsi tous sera envoyé sur le port sélectionné.