#### KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun bahan ajar modul manual untuk Bidang Keahlian Seni Rupa, khususnya Program Keahlian Kayu. Modul ini disusun menggunakan pendekatan pembelajaran berdasarkan kompetensi, sebagai konsekuensi logis dari Kurikulum SMK Edisi 2004 yang menggunakan pendekatan kompetensi (CBT: Competency Based Training).	Sumber dan bahan ajar pokok Kuirkulum SMK Edisi 2004 adalah modul, baik modul manual maupun interaktif dengan mengacu pada Standar Kompetensi Nasional (SKN) atau standarisasi dunia kerja. Modul ini diharapkan digunakan sebagai sumber belajar pokok oleh peserta diklat untuk mencapai komptensi kerja standar yang diharapkan dunia kerja.

Penyusunan modul ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni dari penyiapan materi modul, penyusunan naskah secara tertulis, setting dengan bantuan komputer, serta divalidasi dan diujcobakan empirik secara terbatas. Validasi dilakukan dengan teknik telaah ahli (expert-judgment), sementara ujicoba empirik dilakukan pada beberapa peserta didik SMK. Harapannya, modul yang telah disusun ini merupakan bahan dan sumber belajar yang sesuai untuk membekali peserta diklat dengan kompetensi kerja yang diharapkan. Namun demikian, karena dinamika perubahan dunia kerja begitu cepat terjadi, maka modul ini masih akan selalu diminta masukan untuk bahan perbaikan atau revisi agar supaya selalu relevan dengan kondisi lapangan.

Pekerjaan berat ini dapat terselesaikan, tentu dengan banyaknya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang perlu diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Dalam kesempatan ini tidak berlebihan bilamana disampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, terutama tim penyusun modul (penulis, editor, tenaga komputer modul, tenaga ahli desain grafis) atas dedikasi, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menyelesaikan penyusunan modul ini.

Kami mengharapkan saran dan kritik dari para pakar di bidang psikologi, praktisi dunia usaha dan industri, dan pakar akademik sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kualitas modul. Diharapkan para pemakai berpegang pada azas keterlaksanaan, kesesuaian, dan  fleksibelitas dengan mengacu pada perkembangan IPTEKS pada dunia kerja dan potensi SMK serta dukungan kerja dalam rangka membekali kompetensi standar pada peserta diklat.

Demikian, semoga modul ini bermanfaat bagi kita semua khususnya peserta diklat SMK Bidang Kelahlian Kriya Kayu atau praktisi yang sedang mengembangkan bahan ajar modul SMK.

Jakarta, Maret 2004

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah

Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan,

Dr. Ir. Gatot Hari Priowirjanto, M.Sc.

NIP 130 675 814

### DAFTAR ISI

- Halaman Sampul		i

- Halaman Francis		ii

- Kata Pengantar		iii

- Daftar Isi		v

- Peta Kedudukan Modul		vii

- Glossary		viii

- Daftar Judul Modul		ix

I.	PENDAHULUAN

- Deskripsi		1

- Prasyarat		2

- Petunjuk Penggunaan Modul		3

- Tujuan Akhir		5

- Kompetensi		6

- Cek Kemampuan		7

II.	PEMBELAJARAN

- Rencana Belajar Siswa		8

- Kegiatan Belajar

1.	Kegiatan Belajar 1: Membuat Hiasan Dinding dgn Teknik Seroll        9

a.	Tujuan Kegiatan Pembelajaran 1		9

b.	Uraian Materi 1		9

c.	Rangkuman 1		16

d.	Tugas 1		16

e.	Tes Formatif 1		17

f.	Kunci Jawaban 1		18

III. 	EVALUASI

A.	Tes Tertulis		20

B.	Tes Praktik		20

KUNCI JAWABAN

A. 	Tes Tertulis		21

B.	Lembar Penilaian Tes Praktik		21

IV.	PENUTUP		22

DAFTAR PUSTAKA		23

KK.47. D1

KK.47. D2

KK.47. D3

KK.47. D4

KK.47. D5

KK.47. D6

KK.47. D7

KK.47. D8

KK.47. A1

KK.47. A2

KK.47. A3

KK.47. A4

KK.47. A5

KK.47. A6

KK.47. A7

KK.47. A8

KK.47. A9

KK.47. A10

KK.47. A11

KK.47. A12

KK.47. A13

KK.47. A14

KK.47. C2

KK.47. C3

KK.47. C4

KK.47. G1

KK.47. G2

KK.47. G3

KK.47. G4

KK.47. G5

KK.47. E5

KK.47. E6

KK.47. C1

KK.47. E1

KK.47. E2

KK.47. E3

KK.47. E4

KK.47. E7

KK.47. B1

KK.47. B2

KK.47. B3

KK.47. B4

KK.47. B5

KK.47. B6

KK.47. B7

KK.47. B8

KK.47. B9

KK.47. B10

KK.47. B11

KK.47. B12

KK.47. B13

KK.47. B14

KK.47. B14

KK.47. B15

KK.47. B16

KK.47. B17

KK.47. B18

KK.47. B19

KK.47. B20

KK.47. B21

KK.47. B22

KK.47. B23

KK.47. B24

KK.47. B25

KK.47. B26

KK.47. B27

KK.47. B28

PETA KEDUDUKAN MODUL

PERISTILAHAN/GLOSSARY

| Repetisi kalkir | : | Kertas dari bahan kertas yang ulet |
| --- | --- | --- |
| Repetisi | : | Pengulangan. |
| Stilasi | : | Gubahan. |

## DAFTAR MODUL

Bidang Keahlian	: SENI DAN KRIYA

Program Keahlian	: KRIYA KAYU

| No | Sub-Kompetensi | Kode | Judul Modul | Jam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Menggambar Huruf | KK.47.A.1 | Contoh huruf sanserif, serif, script (membuat kata/kalimat) | 48 |
| 02 | Menggambar Ornamen | KK.47.A.2 | Menggambar maskot | 24 |
| 03 |  | KK.47.A.3 | Menggambar kipas tunggal | 24 |
| 04 |  | KK.47.A.4 | Menggambar wayang | 48 |
| 05 |  | KK.47.A.5 | Menggambar sunggingan wayang | 48 |
| 06 |  | KK.47.A.6 | Menggambar dekoratif | 48 |
| 07 | Menggambar Bentuk | KK.47.A.7 | Menggambar bunga, buah, pohon | 24 |
| 08 |  | KK.47.A.8 | Menggambar hewan berkaki 2, Gambar hewan berkaki 4 | 48 |
| 09 |  | KK.47.A.9 | Menggambar benda-benda elips, geometris, gambar benda bebas | 48 |
| 10 | Menggambar Teknik | KK.47.A.10 | Menggambar proyeksi ortogonal | 24 |
| 11 |  | KK.47.A.11 | Menggambar proyeksi perspektif | 48 |
| 12 |  | KK.47.A.12 | Pedoman menginterpretasikan gambar kerja | 12 |
| 13 |  | KK.47.A.13 | Menggambar axiometri | 18 |
| 14 |  | KK.47.A.14 | Menggambar sketsa teknik tanpa mistar | 18 |
| 15 | Kerja bangku dan kerja mesin | KK.47.B.1 | Pengetahuan tentang kayu: jenis-jenis kayu tipis, kayu lapis dan karakteristiknya | 10 |
| 16 |  | KK.47.B.2 | Pengeringan, sifat dan cacat pada kayu | 8 |
| 17 |  | KK.47.B.3 | Keselamatan kerja dalam pengerjaan kayu | 8 |
| 18 |  | KK.47.B.4 | Teknik dasar pekerjaan kayu: Pemotongan kayu | 10 |
| 19 |  | KK.47.B.5 | Prosedur penataan, perawatan alat tangan dalam bekerja | 10 |
| 20 |  | KK.47.B.6 | Penggunaan batu asah dan gerinda pada pisau alat tangan | 10 |
| 21 |  | KK.47.B.7 | Teknik penggunaan paku dan sekrup | 8 |
| 22 |  | KK.47.B.8 | Merekatkan sambungan dan pelapisan | 6 |
| 23 |  | KK.47.B.9 | Teknik-teknik menggergaji | 26 |
| 24 |  | KK.47.B.10 | Teknik-teknik menyerut (mengetam) dan memahat | 26 |
| 25 |  | KK.47.B.11 | Cara menggunakan alat ukur, penanda dan klem | 12 |
| 26 |  | KK.47.B.12 | Cara penggunaan kikir kayu | 24 |
| 27 |  | KK.47.B.13 | Cara penggunaan serut kombinasi | 32 |
| 28 |  | KK.47.B.14 | Sambungan sederhana, sambungan poros dan ekor burung | 60 |
| 29 |  | KK.47.B.15 | Mengoperasikan gergaji: Gergaji pita, meja, dan radial | 16 |
| 30 |  | KK.47.B.16 | Mengoperasikan mesin ketam perata dan penebal | 10 |
| 31 |  | KK.47.B.17 | Mengoperasikan alat pengering, penyedot debu, pembuat profil | 24 |
| 32 |  | KK.47.B.18 | Mengoperasikan bor listrik (power drill) | 8 |
| 33 |  | KK.47.B.19 | Mengoperasikan gergaji piring | 10 |
| 34 |  | KK.47.B.20 | Mengoperasikan gergaji jib (jib-saw) | 10 |
| 35 |  | KK.47.B.21 | Mengoperasikan alat serut listrik (planer) | 14 |
| 36 |  | KK.47.B.22 | Mengoperasikan alat penghapus permukaan putar (belt sander) | 12 |
| 37 |  | KK.47.B.23 | Mengoperasikan peralatan mesin ampelas | 8 |
| 38 |  | KK.47.B.24 | Mengoperasikan alat pembuat profil (router) | 12 |
| 39 |  | KK.47.B.25 | Pengetahuan alat kerja bangku dan kerja mesin | 16 |
| 40 |  | KK.47.B.26 | Membuat tempat pensil tanpa konstruksi sambungan | 96 |
| 41 |  | KK.47.B.27 | Membuat meja telepon dengan konstruksi sambungan | 120 |
| 42 |  | KK.47.B.28 | Membuat almari kecil | 120 |
| 43 | Pengerjaan Sekrol | KK.47.C.1 | Pengenalan mesin skrol dan cara menggunakannya | 10 |
| 44 |  | KK.47.C.2 | Membuat tempat tissue motif geometris dan organis dengan teknik sekrol | 96 |
| 45 |  | KK.47.C.3 | Membuat huruf dengan teknik sekrol | 96 |
| 46 |  | KK.47.C.4 | Membuat alat mainan bongkar pasang dengan teknik sekrol | 120 |
| 47 | Pengerjaan Ukir dan Raut | KK.47.D.1 | Pengetahuan alat ukir dan raut serta perawatannya | 10 |
| 48 |  | KK.47.D.2 | Pengetahuan bahan kayu untuk diukir dan diraut | 8 |
| 49 |  | KK.47.D.3 | Teknik dasar memahat dengan pahat ukir | 20 |
| 50 |  | KK.47.D.4 | Membuat tulisan nama orang dengan pahat ukir | 96 |
| 51 |  | KK.47.D.5 | Membuat bingkai foto berukir dengan motif geometris | 120 |
| 52 |  | KK.47.D.6 | Membuat hiasa dinding motif tradisional dengan teknik ukir | 144 |
| 53 |  | KK.47.D.7 | Membuat tempat surat motif inlay | 120 |
| 54 |  | KK.47.D.8 | Membuat patung binatang dari kayu | 144 |
| 55 | Melaksanakan Kerja Bubut | KK.47.E.1 | Jenis dan fungsi pahat bubut, & perawatannya | 10 |
| 56 |  | KK.47.E.2 | Keselamatan kerja, komponen mesin bubut dan perawatannya | 17 |
| 57 |  | KK.47.E.3 | Teknik mengasah pahat bubut | 24 |
| 58 |  | KK.47.E.4 | Pemilihan dan penyiapan bahan kerja bubut | 9 |
| 59 |  | KK.47.E.5 | Proses membubut pejal dengan profil cembung, cekung dan alur | 48 |
| 60 |  | KK.47.E.6 | Membuat tempat buah dengan bubut | 96 |
| 61 |  | KK.47.E.7 | Proses pelapisan permukaan bubut | 48 |
| 62 | Penyelesaian Akhir | KK.47.G.1 | Proses finishing dengan politur | 48 |
| 63 |  | KK.47.G.2 | Proses finishing dengan cat teknik kuas | 48 |
| 64 |  | KK.47.G.3 | Proses finishing dengan cat teknik semprot | 48 |
| 65 |  | KK.47.G.4 | Proses finishing dengan milamine | 48 |
| 66 |  | KK.47.G.5 | Pengemasan karya kriya kayu | 24 |