LEMBAR PERTANYAAN

Kode Modul 		:  AGIOPTEXVG 087.A

Judul Kompetensi	:  Membuat Susu Kedele dan Tahu

Nama Siswa		:

| Sub Kompetensi | KUK | Pertanyaan | Kunci Jawaban | K * | BK * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 (1) | (a) | - Sebutkan syarat kedele yang baik untuk membuat susu kedele dan tahu ! - Sebutkan syarat air untuk membuat susu kedele dan tahu ! - Sebutkan konsentrasi asam cuka yang digunakan untuk menggumpalkan protein kedele pada pembuatan tahu ! | 1. Tua, kering, tidak berjamur, tidak tercampur benda asing, tidak berbau minyak tanah atau minyak goreng. 2. Tidak terdapat kotoran, tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan syarat-syarat air lainnya. 3. Lima persen. |  |  |
|  | (b) | - Berapa voltase blender yang anda gunakan saat membuat susu kedele atau tahu ? - Berapa kapasitas blender yang anda gunakan tersebut ? | 1. (Tergantung alat yang tersedia) 2. (Tergantung alat yang tersedia) |  |  |
|  | (c) | - Membersihkan peralatan atau wadah dari plastik sebaiknya digunakan deterjen yang berbau harum (Betul / Salah). Beri alasan jawaban anda ! | - Salah, karena bahan plastik pad umumnya menyerap bau-bauan sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi produk. |  |  |
|  | 41 (d) | 1. Jika kapasitas blender 2 liter, berapa isi maksimum bahan yang akan diblender ? 2. Untuk memblender kedele sebaiknya digunakan kecepatan rendah agar blender tidak cepat rusak (Betul / Salah). Beri alasan jawaban anda ! 3. Apa yang perlu dicek sebelum mulai bekerja ? | 1. Maksimum 1.5 liter. - Salah, karena tidak dapat menghasilkan hancuran yang halus, sehingga ekstrasi tidak berjalan dengan sempurna. - Kesiapan bahan dan alat yang disesuaikan dengan persyaratan yang dituntut. |  |  |
| (2) | (a) | 1. Berapa banyak cuka 4 % yang digunakan untuk membuat tahu dari 2 kilogram kedele kering ? 2. Berapa banyak CMC yang dibutuhkan untuk membuat susu kedele dari 2 kilogram kedele kering ? | 1. 16.5 % x 2 kg = 330 ml. 2. 0.25 % x 20 liter susu kedele = 50 g |  |  |
| 42 (2) | (b) | 1. Apa tujuan penggilingan dengan menggunakan air panas ? 2. Apa tujuan pengadukan pada saat perebusan bubur kedele ? 3. Mengapa jumlah air yang ditambahkan harus 10 kali jumlah kedele kering ? 4. Mengapa essence ditambahkan pada saat akhir proses ? 5. Mengapa perlu pengadukan pada saat pasteurisasi susu kedele ? 6. Sebutkan fungsi CMC pada pembuatan susu kedele. 7. Sebutkan prosedur singkat pembuatan susu kedele ! | 1. Menginaktifkan enzim penyebab bau langu pada kedele. - Menyempurnakan ekstraksi dan mencegah gosong. - Untuk mendapatkan mutu susu kedele yang baik (kadar protein kurang lebih 4 %) - Supaya tidak banyak yang menguap. - Supaya panasnya merata dan tidak gosong. - Sebagai bahan penstabil. - Pemilihan kedele, pencucian, perendaman dalam larutan soda kue, blanching, penghancuran dengan menambahkan air panas, penyaringan, penambahan gula dan bahan tambahan lain, serta pasteurisasi. |  |  |
|  | (c) | 1. Sebutkan salah satu contoh penyimpangan operasi blender ! | - Putaran pisau blender tersendat-sendat. |  |  |
|  | (d) | 1. Apa yang anda lakukan jika putaran pisau blender tersendat-sendat ? | 1. Proses dihentikan. |  |  |
|  | 43 (e) | - Jelaskan cara mengetahui suhu bubur kedele yang sedang dipanaskan ! - Jelaskan cara mempertahankan suhu bubur kedele agar tetap 90˚C ! - Apa yang anda kerjakan jika air yang akan ditambahkan pada bubur kedele tumpah sebagian ? - Apa yang anda lakukan jika CMC yang ditambahkan tidak terlarut sempurna ? | - Dengan menggunakan termometer yang dicelupkan kedalam bubur yang sedang dipanaskan. - Dengan mengatur besar-kecilnya api kompor. - Menakar ulang air yang akan ditambahkan sesuai dengan resep. - Diaduk lebih cepat atau digunakan blender untuk menghancurkan gumpalan CMC. |  |  |
|  | (f) | 1. Apa yang anda lakukan jika susu kedele yang dhasilkan berbau gosong ? 2. Apa yang anda lakukan jika bubur kedele yang diperoleh tidak halus ? 3. Apa kira-kira penyebab protein tahu tidak menggumpal sempurna pada saat ditambahkan asam cuka ? | 1. Pengadukan halus dilakukan lebih baik pada saat perebusan kedele atau pasteurisasi susu kedele. 2. Kecepatan putaran pisau blender ditambah. 3. Susu kedele kurang panas, konsentrasi asam cuka kurang, atau jumlah asam cuka kurang. |  |  |
| (3) | (a) | 44 - Apa saja hal yang harus diketahui untuk menghentikan proses penghancuran ? - Apa saja hal yang harus diketahui untuk menghentikan proses pasteurisasi ? - Apa saja hal yang harus diketahui untuk menghentikan proses pengepresan tahu ? | 1. Hancuran kedele sudah halus. 2. Suhu dan lama pasteurisasi sudah sesuai dengan ketentuan. 3. Tekstur tahu yang diperoleh setelah pengepresan sudah kompak (tidak mudah hancur) |  |  |
|  | (b) | 1. Bagaimana cara menghentikan proses penghancuran, pasteurisasi, pengepresan tahu ? | 1. Mematikan blender untuk penghancuran, mematikan kompor untuk pasteurisasi, dan mengangkat alat pengepres untuk pengepresan tahu. |  |  |
|  | (c) | 1. Sebutkan cara membersihkan blender ! | 1. Mencuci gelas/tabung dengan air dan deterjen hingga bersih kemudian dikeringkan, serta mengelap motor blender dengan kain kering dan bersih. |  |  |

*) K    = Kompeten			    BK = Belum Kompeten